Perfusión Miocárdica SPECT Rep/Esfuerzo Talio

05 01 105

Ayuno de 4 horas.

Traer si los tiene exámenes relacionados con su enfermedad al corazón tales como ecocardiografías, coronariografías, angiografías, test de esfuerzo, electrocardiogramas, cintigramas de corazón o todo lo que Ud. estime útil al medico para conocer mejor su cuadro.

Es necesario suspender medicamentos antihipertensivos y vasodilatadores por un periodo de 48 horas antes de exámen, lo cual debe ser conocido y autorizado por el médico tratante.

El estudio consta de dos partes:

El estudio de reposo se realizara habitualmente en la mañana. Incluye una punción ev y ½ hora después la adquisición de imágenes del corazón en gammacamara que incluyen múltiples vistas alrededor del tórax lo que durara 25 minutos. Se le pedirá que durante el tiempo entre ambos estudios ingiera una comida con contenido liviano para evitar molestias gástricas durante la segunda parte.

El estudio de esfuerzo: se efectúa en la tarde app cuatro horas después. Se le instalara una vía endovenosa en el brazo y se le pondrán electrodos en el pecho (todo esto lo que se quitara poco después de realizar el esfuerzo). Ud. hará ejercicio caminando en una banda sin fin que se moverá lentamente al principio y se aumentara la velocidad según su resistencia. Si Ud. siente cualquier síntoma durante este periodo como cansancio, dolor al pecho o el brazo o mareo dígaselo al médico que esta realizando el examen. El radiofármaco será inyectado un minuto antes de terminar el ejercicio. Media hora después se tomaran imágenes del corazón en la gamma cámara en todo iguales a las de la mañana lo que durara 25 minutos. Es muy importante permanecer quieto durante este tiempo.

El estudio implica el uso de una pequeña dosis de radiación por lo que se recomienda no estar en contacto con niños menores de 5 años o personas con posibilidad de embarazo por 12 horas después de la ultima inyección. Debe mantenerse una distancia mayor de un metro y medio.